План-конспект урока

Урок технологии

Дата проведения:

Класс 8А

Учитель: Ласый Роман Михайлович.

Тема урока: Опиливание выпуклых поверхностей.

Цель урока : Познакомить учащихся с опиливанием выпуклых поверхностей.

Задачи урока:

1.Образовательная: научить учащихся правильно выполнять приёмы опиливания вогнутых и внутренних поверхностей, пользоваться контрольно-измерительным инструментом и подбирать последовательность обработки.

2. Воспитательная: воспитать терпеливость, бережное отношение к инструменту, чувство ответственности за выполняемую работу.

3.Развивающая: развивать навыки производительности труда.

Тип урока : комбинированный

Методы : рассказ, демонстрация, упражнения.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА:

1.Чертежи деталей.

2.Методические плакаты.

3.Заготовки.

4.Верстаки слесарные.

5.Различные виды напильников.

6. Штангенциркуль.

План урока:

1.орг. момент

- Приветствие;

- Проверка готовности учащихся к уроку;

- Назначение дежурных;

- Наличие учащихся.

2. Проверка Д/З :

- Как опиливают вогнутые поверхности ?

- Как опиливают внутренние поверхности ?

- Каким инструментом обрабатывают проймы?

3.Сообщение темы и цели урока.

4. Изложение нового материала

При обработке криволинейных поверхностей, кроме обычных, применяются и некоторые специальные приемы опиливания.

Выпуклые криволинейные поверхности опиливают плоским напильником, перемещая его вдоль и поперек выпуклых мест.

Особенность заключается только в том, что снятие слоя металла должно идти по контуру выпуклости.

Проверяют правильность опиливания выпуклой поверхности по линиям разметки или специальным шаблонам, повторяющим профиль обрабатываемой поверхности. Постепенно в процессе опиливания заготовку перезакрепляют, поворачивая ее на 1/3 или на 1/4 оборота. Проверяют точность опиливания цилиндрической поверхности стержня, измеряя его диаметр штангенциркулем в нескольких местах.

5. Контроль полученных знаний:

1.Как выполняют опиливание выпуклой поверхности поперечным и продольным штрихом?

2.Какими приемами выполняется опиливание цилиндрического стержня при его закреплении в тисках в горизонтальном положении?

3.Как проверяется правильность опиливание выпуклых и наружных цилиндрических поверхностей?

6.Практическая работа учащихся

Опиливание выпуклых поверхностей

Вводный инструктаж:

Правила безопасности труда при выполнении опиливания:

- Проверить исправность инструмента.

- Следить за состоянием спецодежды.

- Волосы убрать под головной убор.

- Использовать индивидуальные средства защиты.

- Не проверять качество обработки рукой.

Текущий инструктаж :

1.Методом целевого обхода проверяю, как учащиеся выполняют показанные приёмы опиливания выпуклых поверхностей;

2.В процессе выполнения работы учащимися выявляю допущенные ими ошибки и подсказываю методы их устранения;

3.Слежу за организацией рабочего места и выполнением учащимися правил безопасности труда;

4.Оказываю помощь учащимися при возникновении проблемных ситуаций.

Заключительный инструктаж :

- Выявление основных ошибок

- Общая характеристика работы учеников

- Анализ конкретных допущенных ошибок

- Демонстрация лучших работ

6.Уборка рабочих мест.

Контролирую выполнение учащимися уборку рабочих мест.

7.Подведение итогов урока :

1.Подвожу итог прошедшего урока;

2.Проверяю выполнение работы, выставляю оценки;

3.Отвечаю на вопросы учащихся.

8. Домашнее задание : стр.238 – 241, вопросы.

План-конспект урока по технологии

Дата:

Класс 8а

Учитель технологии Ласый Роман Михайлович.

Тема урока: Элементы и виды резьб.

Цель урока: Познакомить учащихся с элементами и видами резьб.

Задачи урока:

1.Образовательная: рассказать учащимся об элементах и видах резьб, научиться пользоваться контрольно-измерительным инструментом и подбирать последовательность обработки.

2. Воспитательная: воспитать терпеливость, бережное отношение к инструменту, чувство ответственности за выполняемую работу.

3.Развивающая: развивать навыки производительности труда и технического мышления.

Тип урока: комбинированный

Методы: рассказ, объяснительно – иллюстрационный, упражнения.

Материальное оснащение урока:

1.Верстаки слесарные.

2.Штангенциркули.

3.Чертежи деталей.

4.Методические плакаты.

5.Заготовки.

Ход урока:

1.орг. момент

- Приветствие;

- Проверка готовности учащихся к уроку;

- Назначение дежурных;

- Наличие учащихся.

2. Проверка Д/З:

- Как производится опиливание поверхностей?

- Какие виды поверхностей вы знаете?

- Как проверяется качество опиливания поверхностей?

3.Объявить тему и цель урока.

4. Сообщение новых сведений:

Под резьбой понимают винтовые канавки и гребешки, образованные на стержне или в отверстии. Стержень с резьбой условно называют винтом, а деталь с резьбой в отверстии – гайкой.

Различают наружную и внутреннюю резьбы. Наружная резьба – это резьба на стержне. Внутренняя – в отверстию В зависимости от направления винтовой линии, образующей витку, резьбу подразделяют на правую и левую. Для того, чтобы на винт с правой резьбой навернуть гайку, нужно вращать ее вправо. Резьба имеет множество элементов. Наиболее важные из них:

Профиль резьбы;

Шаг резьбы;

Наружный и внутренний диаметры.

За шаг резьбы принимают расстояние между вершинами двух соседних витков, измеренное вдоль оси.

Профиль резьбы виден, если смотреть сбоку, -его отражают очертания витков резьбы.

Внутренний диаметр – это наименьший диаметр, измеренный по впадинам витков резьбы.

Если единицы даются в миллиметрах, то такая резьба называется метрической. В нашей стране она имеет наибольшее применение.

5.Контроль полученных знаний:

Что понимают под резьбой в технике и каково ее значение?

Каковы основные элементы резьбы?

Как определяются наружные и внутренние диаметры резьбы?

Как изображается резьба на чертеже?

6.Практическая работа учащихся

Графическое изображение резьбы на чертежах

Вводный инструктаж :

Правила безопасности труда

- Проверить исправность инструмента.

- Следить за состоянием спецодежды.

- Волосы убрать под головной убор.

- Использовать индивидуальные средства защиты.

- Надежно закреплять заготовку

- Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.

Текущий инструктаж:

1.Методом целевого обхода проверяю, как учащиеся выполняют работу;

2.В процессе выполнения работы учащимися выявляю допущенные ими ошибки и подсказываю методы их устранения;

3.Слежу за организацией рабочего места и выполнением учащимися правил безопасности труда;

4.Оказываю помощь учащимися при возникновении проблемных ситуаций.

Уборка рабочих мест.

6. 3. Заключительный инструктаж

- Выявление основных ошибок при выполнении задания

- Общая характеристика работы учеников

- Анализ допущенных ошибок

- Демонстрация положительных и отрицательных моментов в работе.

7. Подведение итогов урока:

- оценивание, контроль формирования знаний и умений

- оценка деятельности каждого ученика

- достижение поставленной цели в начале урока каждым учащимся.

8. Задаю задание на дом:

1.Повторить пройденный материал;

2.Подготовится к опросу на следующем уроке;

3.прочитать материал по следующей теме.